Приложение № 
к Договору подряда № ________
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционированию

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург, ул. Восточная |
| Предмет | Полный комплекс СМР и ПНР систем общеобменной вентиляции, противодымной вентиляции (дымоудаление, компенсация, подпор воздуха) и кондиционирования |
| Корпуса | Корпус 1: 29 надземных этажей + 1 подземный. Корпус 2: 11 надземных этажей + 1 подземный. Подземная автостоянка — 1 этаж. |
| Срок выполнения | 03.12.2026г. — 10.04.2028г. |
| Генподрядчик | ООО «Любимый город» |
| Вид строительства | Новое строительство |

1. Назначение, область применения и приоритет документов

1.1. Настоящее ТЗ устанавливает состав, границы, организацию, технологические требования, требования к материалам и оборудованию, контроль качества, испытания, пусконаладку, комплексное опробование, приемку и исполнительную документацию по системам вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования объекта.

1.2. В предмет ТЗ не входят отопление, ХГВС и канализация как самостоятельные системы. Они учитываются только как смежные системы: теплоноситель к воздухонагревателям, точки электропитания, прием конденсата, пожарные команды, строительные отверстия/проходки и иные стыки.

1.3. Подрядчик выполняет работы в условиях действующего строительного производства и параллельного выполнения монолитных, кладочных, фасадных, отделочных, электромонтажных, слаботочных и иных работ. Очередность и доступ к фронтам подтверждаются генподрядчиком.

1.4. Приоритет документов при противоречиях: (1) официально выданное изменение РД/авторское решение; (2) РД со штампом «В производство работ» и применимые СТУ/расчеты пожарной безопасности; (3) договор и коммерческие приложения; (4) настоящее ТЗ; (5) согласованный ППР/ТК; (6) инструкции производителей. Выявленная коллизия оформляется техническим запросом и не разрешается подрядчиком самостоятельно.

1.5. Все требования к конкретным маркам, толщине стали, классу герметичности, пределу огнестойкости, типу привода, расходу/давлению, шумовым характеристикам и комплектации определяются актуальной РД. Настоящее ТЗ не снижает проектные требования.

2. Исходные данные и особенности объекта

| Показатель | Требование/Значение |
| --- | --- |
| Объект | Двухсекционный многоквартирный жилой дом с одноэтажной подземной автостоянкой. |
| Корпус 1 | 29 надземных этажей; подземный этаж; кровельные и подвальные вентустановки; развитая вертикальная сеть общеобменной и противодымной вентиляции. |
| Корпус 2 | 11 надземных этажей + 1 подземный; общеобменная и противодымная вентиляция; кровельные и подвальные элементы. |
| Жилая часть | Гибридная/механическая вытяжная вентиляция через кухни и санитарные помещения; проектные приточные/вытяжные решения и поэтажные клапаны — по РД. |
| Паркинг | Общеобменная вентиляция и противодымная вентиляция; часть проектных решений предусматривает совмещение функций систем — строго по РД/СТУ. |
| ПДВ | Дымоудаление, компенсация удаляемых продуктов горения, подпор в Н2, лифтовые шахты, ПБЗ и тамбур-шлюзы — по корпусам и зонам согласно РД. |
| Кондиционирование | Сплит-системы диспетчерской и помещения СС; для помещения СС — зимний комплект, резервирование и ротация; хладагент R32. |

3. Тендерные условия и ключевые договорные и площадочные требования

3.1. До подачи КП участник обязан изучить ТЗ, актуальную РД, спецификации, ВОР/ВДЦ, график, проект договора и регламент площадки, а также письменно подтвердить достаточность исходных данных либо направить перечень вопросов/коллизий.

3.2. В составе тендерного предложения участник предоставляет:

коммерческое предложение с разбивкой не менее чем по корпусам, системам/группам систем, монтажу воздуховодов, оборудованию, клапанам, огнезащите, кондиционированию, ПНР и исполнительной документации;

календарно-ресурсный план: ИТР/рабочие, звенья по воздуховодам, клапанам/огнезащите, кондиционированию и ПНР, сменность, производительность и последовательность зон;

предварительный график закупки оборудования длительного изготовления и реестр позиций длительного изготовления;

план логистики крупногабаритных вентиляторов/установок, кровельных элементов и воздуховодов с указанием потребности в подъемных механизмах;

копию действующей лицензии МЧС в составе работ, требуемом для монтажа/ПНР автоматических систем противодымной вентиляции;

подтверждение квалификации ПНР, наличия поверенных/калиброванных средств измерений и опыта аналогичных объектов;

перечень отклонений, исключений и допущений в формате: документ/пункт → предлагаемое условие → влияние на цену → влияние на срок.

3.3. Отсутствие реестра отклонений означает, что КП сформировано с учетом предоставленных исходных условий и без скрытых исключений. Это не означает принятие подрядчиком неразрешенных технических противоречий в РД: такие противоречия должны быть оформлены запросом и решены проектировщиком/заказчиком.

| № | Позиция | Базовое условие для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена | Комплексная цена учитывает мобилизацию, ППР/ТК, доставку, разгрузку, внутриплощадочную логистику, крепления, расходные материалы, маркировку, защиту, испытания, ПНР, исполнительную документацию и сдачу. |
| 2 | Материалы/оборудование | Поставка и материалы подрядчика. |
| 3 | Работа со смежниками | Координация ОВ–СПА–ЭОМ–АР/КР–ВК–отделка входит в организационные обязанности подрядчика ОВ. |
| 4 | Площадки/склады | Ограниченные зоны хранения. Поставка партиями под фактический фронт; крупногабаритные элементы — по согласованному плану. |
| 5 | Подъемные механизмы | Наличие и режим предоставления кранов/подъемников подтверждаются генподрядчиком. До подтверждения подрядчик не вправе закладывать в график неограниченный доступ. |
| 6 | Временные ресурсы | Точки временного электроснабжения и порядок компенсации — по договору. Подрядчик обеспечивает собственные удлинители, щиты, освещение рабочего места и безопасную разводку. |
| 7 | Приемка и оплата | Техническая готовность предъявляется по завершенным зонам/системам с закрытыми контрольными точками и ИД; платежная модель — по договору. |
| 8 | Гарантия/ответственность | Базовые гарантии и санкции раскрываются в проекте договора; |

4. Состав и границы работ

4.1. Подрядчик выполняет полный комплекс работ до функционально завершенного и проверенного состояния систем в пределах актуальной РД ОВ2.1, ОВ2.2 и ОВ3, включая необходимые технологические операции, предусмотренные РД, спецификациями и инструкциями изготовителей.

изготовление/поставка и монтаж воздуховодов, фасонных частей, гибких вставок, обратных/регулирующих клапанов, решеток, диффузоров и иных элементов по РД;

монтаж вентиляционных установок, вентиляторов, шумоглушителей, фильтров, воздухонагревателей в составе ОВ-оборудования, опор/рам/кровельных комплектов и виброизолирующих элементов;

монтаж систем вытяжной/приточной противодымной вентиляции, дымовых и противопожарных клапанов, приводов, вентиляторов, щитов управления и принадлежностей;

огнезащита/теплоогнезащита воздуховодов по РД, защита на кровле кожухами, маркировка и восстановление покрытия после монтажа;

устройство/восстановление противопожарной заделки горизонтальных проходок вокруг собственных воздуховодов/трасс; документирование примененной системы;

монтаж сплит-систем, фреонопроводов, теплоизоляции, дренажа конденсата до проектной точки подключения/слива, кабелей межблочной связи/питания в комплекте оборудования;

индивидуальные испытания, регулировка, балансировка, ПНР, комплексное опробование противодымной вентиляции совместно с СПА/ЭОМ и подготовка протоколов;

исполнительная документация, паспорта систем, маркировка, обучение/инструктаж эксплуатирующей организации в предусмотренном договором объеме.

4.2. Матрица границ ответственности

| Виды работы | Ответственный | Требование |
| --- | --- | --- |
| Воздуховоды, клапаны, вентиляторы, установки, решетки | ОВ | Полная поставка и монтаж. |
| Щиты управления ДВ/ДП, если учтены ОВ | ОВ | Монтаж, подключение внутренних цепей/исполнительных механизмов, готовность к сигналам СПА. Силовой питающий кабель — по матрице ЭОМ. |
| Команды «Пожар», запуск/останов, контроль | СПА/СС + ОВ | СПА формирует команды; ОВ обеспечивает исполнительные механизмы и функциональную готовность, участвует в комплексном тесте. |
| Силовое электропитание оборудования | ЭОМ / ОВ по матрице | Точки раздела, кабельная принадлежность фиксируются до тендера. ОВ предоставляет мощности, схемы подключения и требования изготовителей. |
| Теплоноситель к воздухонагревателям | Отопление / ОВ по границе | Отопительная сеть и обвязка — отдельное ТЗ; ОВ отвечает за оборудование в составе вентиляционной установки и технические данные оборудования. |
| Конденсат от кондиционеров | ОВ3 / ВК по границе | ОВ прокладывает дренаж в границах ОВ3 до проектной точки/воронки; последующая сеть канализации — ВК. |
| Строительные отверстия/гильзы/закладные | АР/КР/ОВ по матрице | Подрядчик по вентиляции самостоятельно выполняет отверстия диаметром до 150мм после согласования с заказчиком; Самовольное сверление/алмазное бурение несущих конструкций запрещено. Отверстия более 150мм предусмотрены в проекте КЖ |
| Огнезаделка проходок ОВ | общестрой | Вертикальные проходки |
|  | ОВ | Горизонтальные проходки |
| Доступные ревизии к клапанам/оборудованию | ОВ + отделка | ОВ задает координаты и минимальные сервисные зоны; отделка выполняет люки по согласованной координации, если иное не определено РД. |

5. Условия строительной готовности и передача фронта

5.1. Фронт передается по акту зонально/поэтажно/по системам. Подрядчик в течение одной рабочей смены проверяет доступные оси, отметки, проемы и ограничения и регистрирует замечания. Начало работ без замечаний подтверждает приемку только явно проверяемых параметров.

5.2. До зашивки шахт, потолков, коробов и отделочных конструкций смежник обязан получить письменное подтверждение генподрядчика о закрытии контрольных точек ОВ. Подрядчик ОВ обязан предъявлять скрываемые элементы своевременно, не создавая задержек смежникам.

6. Мобилизация и документы до начала работ

| Документ/условие | Требование |
| --- | --- |
| ППР | Не позднее чем за 10 рабочих дней до старта соответствующего вида работ. Отдельные ТК: воздуховоды/крепления; ПДВ; клапаны; огнезащита; кровля; кондиционирование; испытания/ПНР. |
| Календарно-ресурсный график | По корпусам, этажам, системам и зонам; с численностью, сменностью, вехами готовности к закрытию и ПНР. |
| График закупок | Оборудование с долгой поставкой, вентиляторы, клапаны/приводы, огнезащита, кровельные комплекты, кондиционеры; даты договор-заказ-доставка-монтаж. |
| Реестр отверстий/закладных | До монтажа на соответствующей зоне; привязка к листу РД, координатам, размеру, исполнителю и статусу. |
| Паспорта, сертификаты | Паспорта, сертификаты, пожарные сертификаты/декларации, совместимость приводов/клапанов, системы огнезащиты, инструкции. |
| Лицензии/квалификация | Действующая лицензия МЧС на применимые работы ПДВ/огнезащиты; ответственные лица; ПНР; допуски/обучение/медосмотры. |

6.1. Замечания к ППР/ТК устраняются не позднее 3 рабочих дней с момента получения, если иной срок не установлен координационным совещанием. Выполнение работ по несогласованной технологии запрещено.

7. Управление сроками, закупками и производительностью

| Уровень управления | Требование |
| --- | --- |
| Базовый график | По системам, корпусам, этажам/зонам; привязан к общему ГПР и датам закрытия шахт/потолков, кровли, электропитания и СПА. |
| 3-недельный график | Еженедельно: ограничения, материалы, проемы, доступ, смежники, подъемы, решения проектировщика; ответственный и срок снятия. |
| Недельный план | План-факт физических объемов, систем/этажей, численности, поставок, предъявлений качества и причин отклонений. |
| Суточный план | До установленного генподрядчиком времени: зона, бригада, материалы, подъемы, контрольные точки, потребность в смежниках. |
| Реестр по поставкам | Не реже 1 раза в неделю до поставки: статус согласования, заказа, производства, отгрузки, доставки и риски. |
| Отставание | При прогнозе срыва контрольной даты — уведомление в день выявления; план восстановления не позднее 1 рабочего дня. |
| Качество с первого предъявления | Целевой показатель не ниже 95% зон/контрольных точек без повторного предъявления; не отменяет 100% соответствия обязательным требованиям. |

7.1. Подрядчик обязан иметь резерв организационных мер для восстановления графика: перераспределение звеньев, дополнительная сменность, предварительная укрупнительная сборка, параллельное изготовление фасонных частей, усиление ПНР — без снижения качества и нарушения режима площадки.

7.2. Факт производства и ограничения фиксируются ежедневно в форме генподрядчика с фото, численностью, выполненными системами/этажами и препятствиями.

8. Логистика, складирование и подъемные операции

Поставка осуществляется партиями под подтвержденный фронт с учетом ограниченного складирования. Воздуховоды хранятся с защитой от деформации, загрязнения и атмосферных осадков; открытые торцы закрываются.

Клапаны, приводы, автоматика, фильтры, электрооборудование и кондиционеры хранятся в заводской упаковке в сухих зонах с соблюдением температурных ограничений производителя.

Крупногабаритные вентиляторы/установки и кровельные элементы поднимаются по согласованной ППР схеме с проверкой массы, центра тяжести, такелажных точек, временной устойчивости и допустимых нагрузок.

Доступ к башенному крану/подъемникам не считается неограниченным. Конкретные окна и приоритет подъемов подтверждаются недельно-суточным планированием. Заявки подаются по регламенту площадки.

Складирование на перекрытиях и кровле допускается только в согласованных местах и в пределах допустимых временных нагрузок. Самовольное складирование вентоборудования/пакетов воздуховодов запрещено.

После доставки оборудования подрядчик проводит приемочный осмотр: модель, комплектность, отсутствие повреждений, паспорт/сертификаты, привод/напряжение/исполнение, маркировка системы.

9. Материалы, оборудование, согласование и входной контроль

9.1. Применяются новые материалы и оборудование, предусмотренные РД/спецификациями и допущенные к применению. Замена допускается только после письменного согласования заказчика/генподрядчика и проектировщика с подтверждением не худших характеристик по расходу, давлению, акустике, энергоэффективности, огнестойкости, габаритам, массе, автоматике и сервисному доступу.

9.2. Для противопожарных клапанов, дымовых клапанов, вентиляторов ПДВ, огнезащиты и противопожарных заделок предоставляются действующие документы о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности и монтажные инструкции примененной системы.

9.3. До монтажа производится входной контроль с фиксацией в журнале/цифровой системе. Несоответствующая партия изолируется и не применяется до письменного решения.

10. Общие технологические требования к монтажу

Перед изготовлением фасонных частей и массовым монтажом выполнить контрольную трассировку по месту и проверить коллизии с КР/АР/ЭОМ/ВК/СПС/отделкой. Изменение трассы без согласования запрещено.

Воздуховоды изготавливать и монтировать с классом герметичности, толщиной металла, типом соединения и усилением по РД, СП и спецификации конкретной системы.

Горизонтальные воздуховоды крепить на проектных/согласованных подвесах; вертикальные — на опорах/уголках/рамах согласно РД/ППР. Крепление не должно передавать недопустимые нагрузки на клапаны и оборудование.

Воздуховоды, оборудование и клапаны устанавливаются с доступом для ревизии, обслуживания, демонтажа фильтров/приводов и проведения измерений.

Торцы смонтированных и временно незавершенных воздуховодов закрывать заглушками. Не допускать попадания строительной пыли и мусора.

Подключение вентиляторов выполнять через гибкие вставки/виброизоляторы, где предусмотрено; проверить направление потока и вращения до ПНР.

Все системы, стояки, оборудование и клапаны маркировать по проектному обозначению. Маркировка сохраняется после огнезащиты и отделки.

Резка/сварка/бурение выполняются по согласованной технологии с защитой готовых конструкций и пожарным постом по требованиям площадки.

11. Общеобменная вентиляция

11.1. Монтаж общеобменных систем выполняется по планам/схемам ОВ2.1 и ОВ2.2 с сохранением проектных расходов и аэродинамических характеристик.

11.2. Жилая часть имеет проектные вытяжные системы с кровельными установками и поэтажными ответвлениями. До закрытия шахт предъявляются: вертикальный канал/стояк, крепления, ответвления, клапаны, герметизация соединений, огнезащита (где требуется) и маркировка.

11.3. Регулирующие устройства должны быть доступны после отделки. Положение настроечных элементов после балансировки фиксируется и маркируется; самовольное изменение после приемки запрещено.

11.4. Воздухозаборные и выбросные устройства монтировать с проектной ориентацией, защитными сетками/козырьками и учетом фасадных/кровельных примыканий.

11.5. Вентиляционные установки и вентиляторы должны быть доступны для обслуживания и замены фильтров/двигателей; сервисные зоны согласовываются до монтажа смежных конструкций.

12. Противодымная вентиляция, дымоудаление и подпор воздуха

12.1. Состав систем ПДВ принимается строго по актуальным ОВ2.1/ОВ2.2 и применимым СТУ: дымоудаление, компенсация, подпор в лестничные клетки Н2, лифтовые шахты, ПБЗ, тамбур-шлюзы и паркинг.

12.2. В корпусе 1 РД предусматривает общие системы дымоудаления из подвала/вестибюля и коридоров жилых этажей с разделением компенсации по высоте. В корпусе 2 применяются общие каналы/системы для коридоров жилых этажей, вестибюля и подвала; в паркинге дымоудаление проектное совмещено с вытяжной общеобменной системой. Любое изменение логики совмещения запрещено без проектного решения.

12.3. Дымовые/противопожарные клапаны устанавливаются в проектном положении и ориентации, с приводом требуемого исполнения, с доступом к приводу/клеммам/ручному управлению. Стеновые клапаны ПДВ монтировать без выступания за ограждающую конструкцию, если это установлено узлом РД.

12.4. По общим указаниям РД воздуховоды ПДВ предусмотрены из оцинкованной стали класса герметичности B, толщиной по РД и не менее установленной проектом; конкретный участок выполнять только после сверки плана, схемы и спецификации. Коллизии классов/толщин передаются проектировщику до изготовления.

12.5. Предел огнестойкости воздуховода, клапана, крепления, заделки и транзитного участка должен соответствовать РД/СТУ. Нельзя заменять огнезащитную систему отдельным материалом без подтверждения работоспособности всей сертифицированной конструкции.

12.6. До комплексного опробования выполнить 100% проверку механического состояния клапанов/вентиляторов, направления вращения, ручного/дистанционного управления, обратной связи (если предусмотрена), маркировки и готовности электропитания.

13. Воздуховоды, крепления, шахты и кровельные решения

13.1. Места прохода воздуховодов через ограждающие конструкции уплотняются негорючим материалом/сертифицированной системой с обеспечением нормируемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции в соответствии с РД.

13.2. Крепления воздуховодов с нормируемой огнестойкостью должны обеспечивать требуемую огнестойкость системы. Шаг, тип анкеров, траверс и подвесов — по РД/СП/испытанной системе и согласованному ППР.

13.3. На кровле воздуховоды дымоудаления/подпора выполняются в проектной огнезащите/теплоогнезащите с защитным кожухом из оцинкованной стали. Опоры, стаканы и гидроизоляционные примыкания выполнять по РД и согласованным кровельным узлам.

13.4. Перед закрытием каждой вертикальной шахты выполнить поэтажную приемку стояка, ответвлений, клапанов, креплений, огнезащиты, проходок и исполнительной привязки. Закрытие без приемки — основание для вскрытия за счет виновной стороны по договору.

13.5. Отверстия в монолитных конструкциях выполнять только по утвержденному реестру/проектному решению. Алмазное бурение без согласования КР/авторского надзора запрещено.

14. Огнезащита, противопожарные клапаны и проходки

14.1. В РД применяются различные системы покрытия (в т.ч. PRO-МБОР-VENT и PRO-VENT) с пределами EI30/EI60/EI90/EI120/EI150/EI180 и различной толщиной/составом. Требуемое решение определяется для конкретного участка актуальным листом и спецификацией; универсальная толщина для всех систем не допускается.

14.2. Перед массовым нанесением огнезащиты выполнить образец/демоузел с подготовкой основания, клеевым составом, нахлестами/стыками, креплением и защитой. Утвердить технологическую карту и комплект сертификатов.

14.3. Контроль огнезащиты: идентификация партии, состояние основания, фактическая толщина/слойность и расход материалов по технологии производителя, качество стыков, целостность фольги/оболочки, восстановление повреждений, маркировка системы и фотофиксация.

14.4. Противопожарная заделка проходки рассматривается как система. Исполнитель фиксирует тип преграды, размер отверстия, размер/тип проходящего элемента, материал и глубину/толщину заделки, номер партии и фото до закрытия.

14.5. При необходимости выполнения огнезащиты материалов/конструкций подрядчик или привлеченный субподрядчик должен иметь соответствующее право/лицензионную компетенцию согласно действующим требованиям; граница лицензируемых работ подтверждается до тендера.

15. Кондиционирование

15.1. По ОВ3 предусмотрены сплит-системы для диспетчерской и помещения СС. Наружные блоки размещаются по РД; в помещении СС предусмотрены зимний комплект и резервный кондиционер с ротацией. Хладагент — R32.

15.2. Фреоновые трубопроводы выполнять из медных труб проектного диаметра с теплоизоляцией проектной толщины. Для подъемов более 5 м выполнить маслоподъемные петли по РД/инструкции производителя; при превышении базовой длины трассы дозаправку выполнять по данным изготовителя.

15.3. Перед заправкой/пуском выполнить опрессовку сухим азотом, проверку герметичности, вакуумирование и выдержку по инструкции производителя. Результаты фиксируются в протоколе ПНР.

15.4. Дренаж конденсата выполнить с проектным уклоном до капельной воронки/точки сброса. До закрытия трасс провести пролив и подтвердить свободный отвод без протечек. Проходки полимерного дренажа и фреонопроводов через противопожарные преграды выполнить проектной сертифицированной системой.

15.5. Крепления фреонопроводов выполнять с шагом по РД/инструкции. Трассы защищать от контакта с острыми кромками, деформации, загрязнения и влаги; пайка выполняется квалифицированным персоналом с продувкой инертным газом при необходимости по технологии производителя.

15.6. Пуск системы СС должен включать проверку зимнего комплекта, основной/резервный режим, автоматическую/ручную ротацию и аварийное переключение в объеме, предусмотренном РД/автоматикой.

16. Автоматизация и межсистемные взаимодействия

16.1. СС3.1 используется как смежный проект в части алгоритмов противопожарной автоматики. При сигнале «Пожар» предусматриваются отключение общеобменной вентиляции/кондиционирования, управление дымовыми/противопожарными клапанами и запуск вентиляторов дымоудаления/подпора согласно зоне пожара.

16.2. Проектная последовательность предусматривает синхронизацию отключения общеобменной вентиляции и запуска дымоудаления, а затем запуск приточной противодымной вентиляции с проектной задержкой. Конкретные временные задержки и сценарии по каждой зоне подтверждаются утвержденной СС3.1, матрицей причин-следствий и программой комплексных испытаний; подрядчик не программирует произвольные значения.

16.3. Подрядчик ОВ обязан предоставить СПА/ЭОМ перечень исполнительных механизмов, напряжений, типов контактов/сигналов, мощностей и требуемых обратных связей, а также обеспечить маркированные и проверенные точки подключения в своей зоне ответственности.

16.4. Щиты управления вентиляторами ДВ/ДП, если они учтены разделом ОВ, поставляются/монтируются подрядчиком ОВ. Граница силового кабеля, кабелей управления и сигнализации закрепляется отдельно.

16.5. До комплексных испытаний оформляется совместный чек-лист готовности ОВ–СПА–ЭОМ: питание, автоматы/АВР, направление вращения, клапаны, конечные положения, ручной/дистанционный режим, команды, обратные сигналы, доступ к измерительным точкам.

17. Демоучастки, контроль качества и контрольные точки

17.1. До массового развертывания выполнить и принять не менее следующих эталонных узлов:

типовой поэтажный узел: стояк/ответвление, противопожарный клапан, крепление, проходка и маркировка;

фрагмент системы ПДВ с клапаном, огнезащитой и сертифицированной заделкой;

кровельный узел: опора/стакан, воздуховод в огнезащите и защитном кожухе, примыкание;

узел кондиционирования: фреонопроводы, теплоизоляция, крепление, проходка и дренаж.

| Контрольная точка | Проверяемое | Фиксация |
| --- | --- | --- |
| Перед закрытием шахты/потолка | Стояк, ответвления, клапаны, крепления, огнезащита/изоляция, маркировка, проходки, фото и исполнительная схема. | Письменная приемка/чек-лист |
| Перед нанесением огнезащиты | Материал воздуховода, герметичность/соединения, подготовка поверхности, доступ к скрываемым местам. | Чек-лист + сертификаты |
| После огнезащиты до кожуха/зашивки | Толщина/система, стыки, повреждения, маркировка, фото. | Акт/журнал огнезащиты |
| Клапаны ПДВ/ПП | Тип, положение, направление, предел огнестойкости, привод, доступ, механический ход. | 100% чек-лист |
| Кондиционирование до закрытия трасс | Опрессовка/герметичность, вакуумирование, дренажный пролив, проходки, изоляция. | Протокол |
| Перед ПНР | Электропитание, завершенность сети, чистота, фильтры, вращение, доступ к измерительным точкам. | Акт готовности |
| Перед комплексными пожарными испытаниями | ОВ+СПА+ЭОМ готовы, индивидуальные протоколы закрыты. | Совместный акт готовности |

17.2. Генподрядчик вправе проводить выборочный/сплошной строительный контроль. Пропуск контрольных точек без письменного разрешения запрещен.

18. Испытания, регулировка, ПНР и комплексное опробование

| Система/этап | Минимальный объем проверки |
| --- | --- |
| Общеобменная вентиляция | Индивидуальный пуск оборудования; направление вращения; ток/защиты; вибрация/шум по применимости; положение клапанов; регулировка и балансировка расходов по ветвям/решеткам; проверка параметров на соответствие РД и программе ПНР. |
| Герметичность воздуховодов | Испытания/контроль в объеме, предусмотренном РД, СП и программой ПНР, с отдельным вниманием к системам класса B и ПДВ. Методика и выбор участков согласуются до закрытия. |
| ПДВ — индивидуально | 100% функциональная проверка вентиляторов, клапанов и приводов, ручного/дистанционного управления, направления потока, сигналов состояния; измерение расходов/давлений в проектных режимах. |
| ПДВ — комплексно | Совместно с СПА/ЭОМ и другими системами: сценарии по зонам пожара, отключение общеобменной вентиляции/кондиционирования, открытие/закрытие клапанов, запуск ДВ/ДП, временная последовательность, перепады давления/скорости/расходы, работа дверей/лифтов. |
| Кондиционирование | Опрессовка, вакуумирование, контроль утечек, дозаправка по расчету производителя, дренажный пролив, функциональный пуск, температура, токи, режимы, резерв/ротация помещения СС. |

18.1. Испытания и наладка выполняются по утвержденной программе с применением поверенных/калиброванных приборов. Параметры приемки — по РД, применимым нормативным документам и инструкции оборудования; универсальный допуск «±10% для всего» без привязки к норме/проекту не устанавливается.

18.2. По каждой системе составляется паспорт/протокол с фактическими расходами, давлениями, настройками, данными оборудования, приборами и датой измерения. После изменений или устранения дефектов затронутые измерения повторяются.

18.3. Комплексное опробование ПДВ проводится после закрытия индивидуальных замечаний и готовности СПА/ЭОМ. Итог — подписанный протокол/акт по сценариям, подтверждающий работоспособность проектного алгоритма.

19. Приемка, исполнительная документация и цифровой контроль

19.1. Приемка организуется по технологически завершенным зонам/системам, а не только после полного завершения всего этажа. Это позволяет своевременно передавать фронт отделке и закрывать шахты при наличии полного комплекта ИД.

| № | Документ |
| --- | --- |
| 1 | Общий/специальные журналы работ, журналы огнезащиты/монтажа по применимости |
| 2 | Акты освидетельствования скрытых работ: крепления/стояки, огнезащита, проходки, трассы кондиционирования до закрытия и иные скрываемые элементы. |
| 3 | Исполнительные схемы по системам/этажам с фактическими отметками, трассами, клапанами, оборудованием и изменениями. |
| 4 | Паспорта, сертификаты/декларации, пожарные сертификаты, паспорта приводов/клапанов/вентиляторов, документы на огнезащитные системы. |
| 5 | Протоколы входного контроля и документальные подтверждения согласования замен. |
| 6 | Протоколы испытаний/наладки общеобменной вентиляции, паспорта систем, результаты балансировки. |
| 7 | Протоколы проверки ПДВ: клапаны/вентиляторы, фактические расходы/давления, индивидуальные и комплексные пожарные сценарии. |
| 8 | Протоколы кондиционирования: опрессовка, вакуумирование/герметичность, дренажный пролив, функциональный пуск, ротация/резерв. |
| 9 | Реестр противопожарных проходок с фото и идентификацией примененной системы. |
| 10 | Руководства, гарантийные документы, перечень ЗИП (если предусмотрен), контакты сервисных организаций. |

19.2. Исполнительная документация ведется параллельно производству и предоставляется по отчетному периоду/этапу. Электронная сдача и чек-листы выполняются в iFlat/иной системе генподрядчика. Бумажные экземпляры — в количестве по договору/регламенту; при отсутствии указания рекомендуется не менее 4 комплектов для финальной передачи.

19.3. Изменения трасс/оборудования фиксируются на исполнительных схемах и должны иметь основание: авторское решение, согласованная замена или утвержденная корректировка РД.

20. Охрана труда, пожарная безопасность и охрана окружающей среды

Работы выполнять по действующим правилам охраны труда, ППР и нарядно-допускной системе площадки; СИЗ обязательны.

Работы на высоте, в шахтах, на кровле, с грузоподъемными механизмами и огневые работы выполнять только подготовленным персоналом с предусмотренными допусками и защитными мероприятиями.

При резке/пайке/огневых операциях обеспечить защиту горючих материалов, огнетушители, наблюдение и контроль после завершения в установленном площадкой порядке.

Не допускается работа неисправным инструментом, временные подвесы из непроектных материалов, хранение незакрепленного оборудования у перепадов высоты и перекрытие эвакуационных проходов.

Мусор, обрезки металла, упаковку и остатки огнезащиты/изоляции удалять ежедневно; химические материалы хранить и утилизировать по паспорту безопасности.

21. Временные ресурсы, режим площадки и взаимодействие со смежниками

21.1. Подрядчик соблюдает пропускной режим, часы шумных работ, правила перемещения, пожарные проезды, зоны разгрузки и внутренний регламент площадки. Детальные санкции и тарифы ресурсов устанавливаются договором/регламентом.

21.2. Не реже одного раза в неделю подрядчик участвует в инженерной координации и ведет перечень ограничений: отверстия, высотные отметки, кабельные трассы, люки, ограждения, готовность кровли, питание, СПА, ВК, отделка.

21.3. Подрядчик защищает смонтированные воздуховоды/оборудование от загрязнения и повреждения смежниками и своевременно передает фронт под последующие работы после приемки.

22. Завершение работ и гарантийные требования

22.1. Работы считаются технически завершенными после монтажа, маркировки, закрытия замечаний, завершения ИД, индивидуальных испытаний, ПНР, комплексных испытаний ПДВ и передачи эксплуатационной документации.

22.2. Дефекты, возникшие по вине подрядчика, устраняются его силами и за счет подрядчика без влияния на общий график. Гарантийный срок и порядок гарантийного обслуживания устанавливаются договором; гарантия оборудования не должна быть утрачена из-за нарушения требований изготовителя.

22.3. До демобилизации подрядчик вывозит свое оборудование/тару/временные сети, передает запасные материалы/ЗИП по ведомости и обеспечивает чистоту технических помещений, шахт и кровли.

23. Нормативные и методические документы

Работы выполняются по нормативным документам в действующей редакции на дату производства работ в применимой части, если РД/СТУ не устанавливают более строгие требования:

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с действующими изменениями;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с действующими изменениями;

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» с действующими изменениями;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» с действующими изменениями;

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей»; СП 253.1325800.2016, СП 267.1325800.2016 и СП 477.1325800.2020 — по применимости к высотной части/пожарной безопасности;

СП 484.1311500.2020 — в части автоматизации систем противопожарной защиты и интерфейса с СПА;

ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ»;

Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр о составе и порядке ведения исполнительной документации — с действующими изменениями;

действующие правила охраны труда при строительстве и работе на высоте;

СТУ объекта, утвержденные расчеты и инструкции производителей оборудования/сертифицированных огнезащитных и проходочных систем.

23.1. Если в РД приведена устаревшая редакция нормативного документа, подрядчик не изменяет проектное решение самостоятельно, а оформляет технический запрос для подтверждения применимой нормы/необходимости корректировки.

Подписи сторон

| Генподрядчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ / ____________ | ________________ / ____________ |
| Дата: __.__.2026 | Дата: __.__.2026 |