Приложение № 2

к договору подряда

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Тюмень

| Объект: | «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный в квартале улиц Т. Кармацкого-Е, Войнова в г. Тюмени. » |
| --- | --- |
| Предмет: | Озеленение территории объекта (поставка/посадка декоративных деревьев и кустарников) |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

  - Посадка деревьев и кустарников:

- ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочных работ, пересушки кома и корневых систем деревьев и кустарников;

- время с момента доставки материала и посадки должно быть минимальным;

- поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны, листья в большей степени удалены;

- деревья и кустарники устанавливаются на земляную подушку таким образом, чтобы без растяжек росли перпендикулярно к земле, вытягиваясь вверх;

- растительная плодородная земля составляет 25% почвы, застилается до низа кома;

- при посадке кустарников с оголенной корневой системой необходимо следить за заполнением пустот между корнями;

- по мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру;

- высота установки саженцев в яму и траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта;

- после посадки саженцы должны быть обильно политы водой;

- деревья должны быть зафиксированы растяжками (не повреждающими кору) к деревянным опорам;

- осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения;

- после посадки необходимо произвести формовочную обрезку крон деревьев и кустарников, а также живой изгороди.

Требования к материалам

- Требования к деревьям и кустарникам:

- саженцы должны иметь симметричную крону, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью;

- на саженцах не должно быть повреждений, признаков поражения болезнями и вредителями;

- деревья должны иметь ком размером от 0,4×0,4 м до 0,6×0,6 м. В случае, если ком растения не будет упакован, при доставке на объект не допускается повреждение и полное оголение корневой системы.

- Требования к растительной земле:

- земля с высоким содержанием гумуса;

- земля не должна иметь засоренности сорняками и мусором;

- плотность земли должна быть не более 5-20 кг/см2;

- земля должна иметь структуру, при которой размер комков не менее 0,5-1 см2.

Термины и понятия

Корневая шейка - зона перехода от корня к стеблю, отделяющая у растения подсемядольное колено (гипокотиль) от главного корня, иногда это место сильно вздуто и ясно обозначено.

Гумус - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям, имеет темно-коричневую окраску, удобряет почву, сохраняет влажность, насыщает воздухом, увеличивает содержание минералов и поддерживает жизнедеятельность бактерий.

Дерн – верхний слой почвы, густо переплетенный корнями коротко подстригаемых злаков, который способен выдерживать некоторые нагрузки (вытаптывание).

Формовочная обрезка – вид обрезки, применяемый для придания формы и сохранения определенной высоты у деревьев, для поддержания равномерности скелетных ветвей, а также для улучшения общего состояния деревьев.

Штамб дерева – часть ствола дерева, вертикальная многолетняя надземная часть растения от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны.

Крона - совокупность веток и листьев в верхней части растения.