Приложение №2

к Договору подряда №

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Объект: | "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный к квартале улиц Т. Кармацкого - Е. Войнова в г. Тюмени. 2 очередь строительства" |
| --- | --- |
| Предмет: | Выполнение комплекса работ по разработке земляных работ котлована, шпунтового ограждения, гидроизоляции фундамента и монолитных работ каркаса здания |
| Срок проведения работ: |  |
| Заказчик: | ООО «Любимый город» |
| Вид строительства: | Новое строительство/реконструкция |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

  - Технико-экономические показатели объекта строительства:

- общая площадь здания 53 140,97 м2

- количество этажей (в т.ч. подземных) 12-25 этажный дом с учетом цокольного этажа и пристроенного подземного одноуровневого паркинга

- площадь паркинга 7 165,14

- каркас здания монолит.

  - До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику/Генеральному подрядчику:

- Проект производства работ с перечислением всех видов работ и технологической картой по каждому виду работ.

- Акт-допуск, подписанный Сторонами. Акт-допуск необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт-допуск подписывается генеральным директором.

- Акт приемки-передачи площадки. Акт приемки-передачи необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт приемки-передачи подписывается генеральным директором.

- Приказы на ответственных лиц за подрядчика производство работ и технику безопасности.

- Подготовить и согласовать график работы с учетом требований ГПР в части сроков, фронта работы, необходимого количества персонала на площадке, с выработкой в день или неделю.

  - До начала выполнения работ Заказчику/Генеральному подрядчику необходимо предоставить Подрядчику:

- Список ответственных представителей заказчика/генерального подрядчика.

  - Перед заключением договора подрядчик обязан провести комплексный анализ ВДЦ на соответствии ПД и РД и после подписания учесть:

- объем соответствующего вида работ в ПД и РД соответствует стоимости договора и не требует дополнительных оплат в виде заключения дополнительных соглашений согласно договору:

- объем соответствующего вида работ принимается согласно ПД и РД;

- при неучтенном объеме работ в ВДЦ подрядчик выполняет его за свой счет.

  - Несвоевременный выход на работу в день, согласованный в договоре, влечет применение штрафа согласно приложению к договору.

  - Ответственность за соблюдение требований по организации работы и результатов работы и несение ответственности в виде штрафов за несоблюдение требований согласно договору и приложения к договору.

  - С момента подписания договора принимается 14-ти дневный испытательный срок с периодической сверкой фактического и планового объема выполненных работ и качества работ, а также учитывается производственная дисциплина и выполнение требований ОТ и ТБ.

С не прошедшими испытательный срок по собственной вине (вина заказчика не рассматривается) заказчик имеет право расторгнуть договор либо продлить испытательный срок согласно договору - 14 календарных дней.

  - Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии техническим заданием, графиком производства работ, рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил.

  - Допустимые отклонения приведены в ГОСТ, СНиП, СП и прочей нормативной документацией.

  - Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.

  - Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.

  - Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Ежедневно обеспечивать нахождение на объекте одного постоянного квалифицированного инженерно-технического работника (далее - ИТР), не менее одного сотрудника ИТР на 10 сотрудников во время производства работ на объекте.

  - Обеспечивать на объекте (строительной площадке) выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, пожарной безопасности, промсанитарии, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдение высокой культуры производства, в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, осуществлять мойку колес, использовать униформу. Униформа должна быть согласована с Генеральным подрядчиком, отвечать внутренним нормативным требованиям.

  - Подрядчик обязан, ежедневно обеспечивать порядок на рабочем месте и строительном участке, компоновать (сортировать) строительный мусор по определенным видам и производить утилизацию в специально отведенный для этого контейнер, не допуская складирование различных видов строительного мусора (из материалов разного вида) в непредназначенный для этого контейнер.

  - Подрядчик обязан своевременно, не позднее чем за два рабочих дня уведомить Генерального подрядчика о готовности скрытых работ и подготовить сдачу-приемку таких работ. Приемка скрытых работ Генеральным подрядчиком является обязательной для производства последующих работ. В случае если Подрядчик своевременно не уведомил Генерального подрядчика о выполнении скрытых работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и после проверки ее восстановить.

  - Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.

  - Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика.

  - Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ Подрядчиком производится ежемесячно. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ или работ в полном объеме, пригласить представителя Генерального подрядчика на приемку.

  - Генеральный подрядчик, получивший письменное уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ, этапа работ обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения такого уведомления приступить к их приемке.

  - Предъявление выполненных работ, в том числе скрытых, Подрядчиком Генеральному подрядчику осуществляется только при 100% оконченного этапа. Этап - подразумевает собой весь комплекс работ на этаже одной секции, либо ГП.

  - Работы, выполненные с браком и несоответствующие рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил переделываются за собственный счет и своими материалами, соответствующими рабочей и проектной документации, ГОСТам.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ до подписания итогового акта сдачи дома.

  - Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5 лет и 6 месяцев (66 месяцев), исчисляемый с момента завершения работ, предусмотренных настоящим договором, и приемки надлежащего результата работ Генеральным подрядчиком по соответствующему акту или с момента надлежащего устранения недостатков в полном объёме. Общий гарантийный срок на технологические и инженерные системы и оборудование, необходимое для надлежащей эксплуатации Объекта, устанавливается по соглашению Сторон на три года и три месяца с момента подписания в установленном порядке Итогового акта приемки выполненных работ. В случае если заводом- изготовителем на инженерные системы (их элементы) и на вышеназванное оборудование установлен иной гарантийный срок по сравнению с установленным сторонами, то при гарантийном обслуживании применяется гарантийный срок завода–изготовителя. Устранение недостатков, возникших в течение гарантийного срока по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, осуществляется его силами и (или) за его счёт и возмещению не подлежит.

  - Работа с давальческим материалом включает в себя:

- приемку материала согласно передаточному акту в требуемый срок

- ответственность за сохранность давальческого материала.

- обязанность складирования и обеспечения условий хранения материала.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Состав работ

  - Осуществление входного контроля материалов с записью в журнал входного контроля;

  - Геодезическая разбивка расположения вертикальных конструкций;

  - Срезка ПРС (почвенно растительного слоя);

  - Перемещение грунта в указанное генподрядчиком место;

  - Черновая выемка грунта и окончательная (финишная) выемка грунта;

  - Устройство ограждения котлована;

  - Устройство спусков в котлован, согласно ППР;

  - Расстановка знаков;

  - Ручная Доработка;

  - Песчаная подсыпка;

  - Отвод поверхностных и грунтовых вод.

  - Отсыпку песком дна котлована до проектных отметок с уплотнением;

  - Ручную и механическую доработку основания до проектных отметок;

  - Подготовка основания конструкций (удаление наплывов и «цементного молока»);

  - Срубка «голов» свай;

  - Монтаж опалубки;

  - Устройство армирования;

  - Монтаж греющих кабелей ПНСВ, электродов (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С);

  - Очистка основания опалубки (продувка основания сжатым воздухом (компрессором));

  - Проверка отклонений опалубки;

  - Бетонирование;

  - Устройство бетонной подготовки;

  - Устройство гидроизоляции;

  - Монтаж теплоизоляции цоколя;

  - Соблюдение температурно-влажностного режима бетонных конструкций, до набора 80% проектной прочности;

  - Монтаж сборных лестничных маршей с зашивкой от повреждений;

  - Монтаж временных ограждений на лестничных маршах;

  - Заполнение отверстий от монтажных шпилек ремонтными составами;

  - Устройство закладных под молниезащиту и т.п.;

  - Затирка ФП типа «промышленные полы» в местах тех. Помещений (согласно раздела АР);

  - Составление исполнительно-технической документации;

  - Уборка мусора;

  - Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы;

  - Сдача - приемка выполненных работ;

  - Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ.

  - Лабораторные обследование прочности бетона в возрасте 7 и 28 суток с оформлением протокола от аккредитованной лаборатории.

  - Основание для выполнения работ:

Работы выполнить на основании технического задания, ведомости объемов работ, калькуляции, приложений к ТЗ, схем (при наличии) и проекта:

- Раздел АТ-108-СЗКР/25-АР (Архитектурные решения)

- Раздел АТ-108-СЗКР/25-КР (Конструктивные решения), том 4, Изм.1

- Раздел АТ-108-СЗКР/25-ПОС (Проект организации строительства)

- Разделы рабочей АТ-108-СЗКР/25-Р-КЖ документации выданной через цифровую платформу «СИГНАЛ»

  - На основании рабочей документации, представляемой генподрядчиком, технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы.

Основные работы:

    - Устройство земляных работ, разработка грунта котлована

Защита от промерзания:

- Не допускается промерзание грунтов основания в период производства работ.

- При перерывах в работе более 1 суток в зимний период основание должно быть утеплено теплоизоляционными материалами (например, пенополистиролом) или укрыто геотекстилем и слоем снега.

- Защитный слой грунта мощностью 0,25–0,30 м должен сохраняться до момента устройства фундаментов.

Защита от промачивания:

- Организовать водоотвод с территории строительства для исключения попадания атмосферных вод в котлован.

- Немедленно после разработки участка котлована выполнять планировку и уплотнение основания.

- Исключить длительное стояние открытого котлована. Устройство фундаментов должно производиться вслед за проходкой и зачисткой основания.

В случае выявления верховодки или подтопления:

- Немедленно организовать временный водоотвод (приямки, насосы).

- При необходимости выполнить локальное водопонижение.

. Последовательность работ:

- Разработка ведется механизированным способом с соблюдением проектных отметок.

Контроль качества основания:

- После завершения разработки выполнить зачистку дна котлована вручную.

- Провести инструментальный контроль отметок и геометрии.

- Основание должно соответствовать проекту и акту приемки основания.

. Ограждение котлована:

- Установить временное ограждение по периметру котлована высотой не менее 1,2 м.

Устройство шпунтового ограждения котлована в соответствии с проектом ШК

Конструкция ограждения

- Тип: временное шпунтовое ограждение из деревянной забирки (бревна) между стальными стойками.

- Стойки: из двутавров 35Ш2 по ГОСТ Р 57837-2017, сталь С255 по ГОСТ 27772-2021.

- Шаг стоек: 2,0 м.

- Защемление стоек: в пробуренных скважинах диаметром 620 мм на глубину 3,0 м от дна котлована с бетонированием класса В15.

Требования к материалам

- Деревянная забирка: бревна хвойных пород, влажность не более 25%, без трещин и гнили.

- Бетон для заливки скважин: класс В15, морозостойкость F50, водонепроницаемость W4.

- Стальные стойки: защита от коррозии (окраска или оцинковка).

Технические требования

- Расчетный срок службы ограждения: 2 года.

- Максимальное горизонтальное перемещение верха ограждения: не более 10 мм.

- Усилие в стойках: учтены нагрузки от давления грунта, воды и временные нагрузки от строительной техники.

- Между забиркой и откосом котлована выполнить обратную засыпку хорошо фильтрующим грунтом (отсев, мелкий скальник) для снижения гидростатического давления.

Требования к производству работ

- Работы выполняются в соответствии с ППР (Проектом производства работ).

- Запрещается:

превышение проектных нагрузок на ограждение;

повреждение гидроизоляции и дренажных систем;

По окончании работ ограждение подлежит демонтажу с восстановлением территории.

Устройство гидроизоляции фундамента

В соответствии с ППР и РД

Устройство монолитных конструкций

В соответствии с ППР и РД

Класс бетонной поверхности монолитных конструкций без последующей отделки (лестничные клетки и технические помещения) А3, остальные конструкции А6.

Работы с башенными кранами и подъемниками должны быть организованы в строгом соответствии с ППР, РД и инструкциями завода-изготовителя.

- Башенные краны:

  - Места установки кранов, зоны работы и складирования должны быть указаны в ППРк и согласованы с Генподрядчиком.

  - Грузозахватные приспособления должны быть инвентарными, иметь бирки и паспорта, проходить регулярное освидетельствование.

  - Запрещается подъем бетона в бадьях без огражденных приемных площадок.

  - Границы участков производства работ:

    - Подрядчик берет на себя выполнение всех работ по выполнению комплекса земляных и монолитных работ (в т.ч. сопутствующих работ, необходимых для выполнения, указанного выше состава работ, в соответствии с полученной   рабочей документацией, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть)

В составе работ перечислены основные виды работ обязательные к выполнению. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.

  - Технические требования к работам:

    - Качество работ, изделий и конструкций, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих СНиП, СП, ГОСТ и прочей нормативной документацией, относящейся к предмету и виду работ, указанных в Договоре или калькуляции к нему;

    - Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно нормам выработки, на соответствующий вид работ и указаны в графике производства работ;

    - Требования безопасности:

Строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты.

Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности. Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.

    - По окончании монтажных работ Подрядчик проводит необходимые испытания, пуско-наладочные работы смонтированных инженерных систем, оформляет исполнительную документацию, предъявляет смонтированные инженерные сети надзорным органам, участвует в предъявлении и сдаче в эксплуатацию, актов приемки в постоянную эксплуатацию

    - Готовый к технической сдаче этаж должен быть отшлифован, произведён ремонт мест сколов усадочных трещин, очищен от оборудования и мусора, закрыты деревянными щитами все технологические отверстия, и огорожены все проемы и внешний периметр на рабочем этаже.

    - При производстве работ по армированию и бетонированию плит перекрытия, Субподрядчик обязан выполнить переопирание плиты перекрытия, на которой находится стойки опалубки монтируемой плиты, до набора прочности монтируемой плиты перекрытия не менее 80%. Данные по количеству и расположению дополнительных стоек переопирания в соответствии с рекомендацией ГИПа технического заказчика.

    - Организация складирования материалов и опалубки:

Субподрядчик осуществляет своевременную заявку на материалы, а также осуществляет погрузо-разгрузочные работы, входной контроль материалов в соответствии с действующими нормативами. При разгрузочных работах необходимо проверять качество материала и его вес. В случае несоответствия срочно сообщить информацию представителю Генподрядчика и составить соответствующий Акт. В противном случае затраты по недостаче материала либо применение некачественного материала несет Субподрядчик.

Арматуру необходимо заказывать по согласованному плану потребности, раскрой арматуры согласовать до начала работ с специалистом ПТО Генподрядчика. Субподрядчик отвечает за качество хранения арматуры, исключающее ее коррозию (при выпадении осадков арматуру необходимо накрывать).

Места складирования должны быть согласованы с Генподрядчиком, обозначены на стройгенплане и соответствовать проекту производства работ.

Арматура: складироваться на инвентарные подкладки и поддоны. Сортовую арматуру – по классам и диаметрам.

Опалубка: складироваться в специально отведенных зонах в разобранном состоянии, элементы – в стопах с прокладками.

Прочие материалы: размещаться с учетом проездов, проходов, условий погрузки-разгрузки и безопасного доступа.

Обеспечить защиту материалов от атмосферных осадков и загрязнения.

    - Требования к организации арматурного цеха:

Размещение арматурного цеха (участка) должно быть согласовано с Генподрядчиком.

Цех должен быть оборудован:

Стационарными или передвижными гильотинами, станками для гибки арматуры.

Сварочными постами (при необходимости сварных соединений).

Столами для вязки арматурных каркасов и сеток.

Стеллажами для хранения заготовок и готовых каркасов.

Обязательно наличие заземления оборудования и устройства защитного отключения (УЗО).

Территория цеха должна содержаться в чистоте, отходы порезки арматуры своевременно утилизироваться.

Требования по устройству временного ограждения этажей:

По периметру здания: на всех этажах, где ведутся работы, установить защитные ограждения высотой не менее 1.2 м (согласно ГОСТ 23407-78) из инвентарных секций.

Ограждения должны быть прочными, устойчивыми и иметь бортовую доску высотой не менее 0.15 м.

У входов в здание, на лестничных клетках: Устройство защитных козырьков шириной не менее 2 м с наклоном 20° от здания для защиты от падения предметов.

Проемы в перекрытиях: Должны быть ограждены или надежно закрыты.

Все ограждения должны быть установлены до начала работ на высоте и демонтированы только после их полного окончания.

  - До начала производства работ необходимо:

    - При необходимости выполнить геодезическую разбивку на монтажном горизонте;

    - Принять у генподрядчика фронт работ полностью или частично, с составлением акта установленной формы;

    - Пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте у ответственного представителя генподрядчика;

    - Получить разрешение на производство работ;

    - Открыть акт-допуск на производство работ (с предоставлением всей необходимой исходно – разрешительной документации, указанной в акте – допуске);

    - Выполнить перебазировку необходимой техники на объект;

    - Согласовать с генподрядчиком пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору;

    - Предоставить генподрядчику приказы на ответственных представителей;

    - Разработать технологические карты (ТК) и проект производства работ (ППР) и согласовать его с генподрядчиком:

    - Технологические карты выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и прочие нормативными документами;

    - Проект производства работ выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и МДС 12-81.2007;

    - В срок не более 3 рабочих дней с момента получения замечаний к ТК и ППР, устранить замечания и направить откорректированные ТК и ППР генподрядчику.

    - В рамках разработки ППР разработать графики производства работ, поставки изделий и материалов и согласовать их с генподрядчиком;

  - В ходе производства работ:

    - При необходимости согласовать с генеральным подрядчиком потребность работы в несколько смен;

    - Обеспечить себя временным электроснабжением. Генеральный подрядчик предоставляет точки подключения к электроснабжению. Место расположения точек подключения при этом не должно превышать 50 метров от места производства работ. Подрядчик обязуется установить узлы учета электроэнергии для каждой точки подключения, работы производятся по согласованию с генеральным подрядчиком. Подрядная организация компенсирует ежемесячно затраченную (потребленную)электроэнергию генеральному подрядчику, по тарифу установленному поставщиком электроэнергии.

    - Обеспечить себя технической водой, необходимой для производства работ. В случае устройства точки раздачи технической воды на объекте строительства генеральный подрядчик имеет право обеспечить подрядчика техничкой водой на технические нужды. В этом случае подрядчик ежемесячно компенсирует генподрядчику расходы по водоснабжению

    - Обеспечить входной контроль качества материалов, изделий и конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019;

    - Заказчик проводит строительный контроль в программе «iflat». Подрядчику необходимо осуществлять сдачу результата работ посредством программы «iflat». Заказчик проводит обучение и осуществляет доступ в программу.

    - Учитывать дополнительные требования, определяемые технологией производства работ по согласованному ППР;

    - Выполнить мероприятия по защите конструкций от внешних воздействий (при необходимости);

    - Вести работы с учетом необходимости проведения смежных работ, для чего своевременно передавать фронты работ смежным организациям, а также своевременно информировать генерального подрядчика о необходимости проведения таких работ;

    - Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки (места производства работ), бытовых помещений, занимаемых подрядчиком, от строительного и бытового мусора. Установить емкости под строительный мусор;

    - По окончанию трудовой смены подрядчик обязан навести порядок на рабочем месте, образованный в течении дня строительный мусор, подрядчик обязан переместить в пункт утилизации и хранения твердых отходов и при его наполнении утилизировать с предоставлением отчетной документации. В случае неисполнения данного требования подрядчиком, генподрядчик вправе в одностороннем порядке составить акт и произвести эти действия, с последующей компенсацией за счет подрядчика;

    - Принять давальческие (при их наличии) в полном объёме от генерального подрядчика при их поставке на строительную площадку вне зависимости от краткосрочных потребностей в таких материалах при производстве СМР подрядчиком, согласно утвержденному регламенту порядка действий по приемке ТМЦ подрядной организации на строительном объекте;

    - Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на строительной площадке. Любые перемещения материалов (в т.ч. давальческих) на строительной площадке, включая перемещение с места складирования на место производства работ является ответственностью подрядчика. В случае порчи результата выполненных работ третьих лиц подрядчик несет полную финансовую ответственность, в том числе и за сопутствующие устранению результата порчи работы;

    - Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

    - Обеспечивать меры по экологической безопасности. Соблюдать строгое выполнение правил, предусмотренных Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. оснастку, инструмент на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.

  - Правила нахождения на строительной площадке:

    - На строительной площадке запрещено:

- проживание в бытовых помещениях;

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- курить в неотведённых специальных местах;

- находится без спец. одежды и средств индивидуальной защиты;

- находиться без разрешительных документов.

    - На строительной площадке рабочие и служащие подрядчика обязаны:

- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.

- соблюдать требования по контролю доступа на строительную площадку и внутреннего распорядка генподрядчика.

- получить акт-допуск на строительную площадку.

  - При окончании работ:

    - Подрядчик в течении 7 рабочих дней обязан вывезти с объекта машины, механизмы, оборудование, оснастку, инструмент на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.

  - Требования к использованию материалов и изделий:

    - Использовать только новые материалы.

    - Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ). Все используемые материалы должны иметь разрешения на применение на территории РФ.

    - Материалы должны использоваться в установленный срок (срок годности).

    - В случае, если экспертизой установлено несоответствие материалов требованиям   проекта   и   нормативным   документам, произвести    их    замену    таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой материалов и заменой их на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на сторону, предоставившую материалы ненадлежащего качества.

    - ВНИМАНИЕ! Замена предусмотренных проектом материалов, методов, условий допускается только по согласованию с проектной организацией - автором проектной документации, генподрядчиком.

    - Каждая партия товара должна сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано (наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; наименование материала и его условное обозначение; номер партии и дату изготовления; результаты испытаний).

  - Нормативная документация:

    - Работы выполнить в соответствии с ППР, проектной документацией, а также в соответствии со нормативными документами:

    - - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

    - - Постановление Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. N 18-7 "О принятии государственных строительных норм и правил "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

    - - СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве.

    - - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

    - Качество работ, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативно технических документов;

    - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

    - СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, Правила производства и приемки работ».

    - СП 412.1325800.2018 «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений, Правила производства работ».

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ:

- Исполнительная документация оформляется в соответствии с приказом Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр.

- и предоставляется на каждый отчетный период или этап работ (по ГП, посекционно, поэтажно) в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате PDF; К каждому экземпляру исполнительной документации должен быть оформлен реестр по форме перечня документации, прилагаемой к акту приемки законченного строительства построенного объекта капитального строительства, размещенного на сайте Департамента государственного жилищного и строительного надзора СО и направлен в формате DOC, XLS Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению дел, принимаемых в архив

  - Обязательная исполнительная документация для передачи Генподрядчику:

| № п/п. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Акты освидетельствования скрытых работ на устройство материалов и оборудования, скрываемого под последующими работами. |
| 2 | Исполнительные схемы с указанными размерными параметрами |
| 3 | Сертификаты, технические паспорта на материалы, изделия, крепежи и прочие элементы, применяемые при выполнении работ. |
| 4 | Акты освидетельствования ответственных конструкций |
| 5 | Протоколы лабораторных испытаний бетонных конструкций в возрасте 7 сут. и 28 суток., |
| 6 | Протоколы испытаний уплотнения грунта и оснований |

  - Наличие обязательных журналов:

| № п/п. | Наименование |
| --- | --- |
| Обязательные журналы для ведения и передачи Генподрядчику |  |
| 1 | Общий журнал работ |
| 2 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования |
| Обязательные журналы для наличия и ведения на стройплощадке |  |
| 3 | Журнал бетонных работ |
| 4 | Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары |
| 5 | Журналы выдачи СИЗ |
| 6 | Журналы пожарного инструктажа |
| 7 | Журналы инструктажа на рабочем месте |
| 8 | Прочие журналы по СП ОТ и ТБ |

Факт предоставления коммерческого предложения подтверждает, что претендент:

- ознакомлен с техническим заданием на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и в стоимости (коммерческом предложении) учтены изделия, материалы и все вышеперечисленные виды работ, необходимые и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме без заключения дополнительных соглашений.

- подтверждает выполнение всех работ согласно проектной документации, в том числе сопутствующих, вспомогательных, подготовительных и прочих работ не указанных отдельно, но необходимых для выполнения всего комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, а так же с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть в процессе выполнения основных работ.

- ознакомился с территорией и фактическими условиями производства работ и согласен с договором Заказчика.

- Подрядчик подтверждает, что в единичных расценках учтены все инфляционные составляющие, Цены на выполняемые работ твердые и не подлежат увеличению, в течении всего срока действия Договора.

| ПОДРЯДЧИК: Директор ООО «» м.п. | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: Директор филиала ООО ТЗ «….» м.п. |
| --- | --- |